| Ведомость размещения дорожных знаков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дорога: д. Ястребовка, Авт. дорога №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участок: 0,000 - 0,830 км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004 | Наименование знака | Типоразмер знака | Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования) | Адрес, км + м | Установлено / требуется установить или демонтировать | Количество | Месторасположение |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 |  | Знаки приоритета |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 2.4 | Уступите дорогу | 1 |  | 0+128 | Требуется установить | 1 |  | слева на съезде |
| 3 | 2.4 | Уступите дорогу | 1 |  | 0+128 | Требуется установить | 1 | справа на съезде |  |
| 4 |  | Итого установлено: |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Итого перенести: |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Итого временных: |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Итого демонтировать: |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Итого требуется установить: |  |  |  |  | 2 |  |  |
| 9 |  | Итого: |  |  |  |  | 2 |  |  |
| 10 |  | Знаки особых предписаний |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 5.23.1 | Начало населенного пункта |  | 0,48 | 0+143 | Требуется установить | 1 |  | слева |
| 12 | 5.23.1 | Начало населенного пункта |  | 0,94 | 0+355 | Требуется установить | 1 | справа |  |
| 13 | 5.23.1 | Начало населенного пункта |  | 0,94 | 0+830 | Требуется установить | 1 |  | слева |
| 14 | 5.24.1 | Конец населенного пункта |  | 0,48 | 0+143 | Требуется установить | 1 |  | слева |
| 15 | 5.24.1 | Конец населенного пункта |  | 0,94 | 0+355 | Требуется установить | 1 | справа |  |
| 16 | 5.24.1 | Конец населенного пункта |  | 0,94 | 0+830 | Требуется установить | 1 |  | слева |
| 17 |  | Итого установлено: |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | Итого перенести: |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | Итого временных: |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | Итого демонтировать: |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | Итого требуется установить: |  |  |  |  | 6 |  |  |
| 22 |  | Итого: |  |  |  |  | 6 |  |  |
| 23 |  | Всего установлено: |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  | Всего перенести: |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  | Всего временных: |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  | Всего демонтировать: |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  | Всего требуется установить: |  |  |  |  | 8 |  |  |
| 28 |  | Всего: |  |  |  |  | 8 |  |  |

| Ведомость размещения искусственного освещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дорога: д. Ястребовка, Авт. дорога №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участок: 0,000 - 0,830 км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Начало участка, км + м | Конец участка, км + м | Объект установки |  | Количество опор / светильников | Протяженность,м |  |  | Расположение |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м | Фактически установленные, м | Потребность в установке, м |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| 1 |  | 0+015 | 0+815 |  |  | 17/17 | 800 |  | 800 | Слева |  |
| Итого: |  |  |  |  |  | 17/17 | 800 |  | 800 |  |  |

| Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дорога: д. Ястребовка, Авт. дорога №3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Участок: 0,000 - 0,830 км |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Начало участка, км + м | Конец участка, км + м | Расположение | Объект установки | Протяженность, м |  |  |
|  |  |  |  |  | Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м | Фактически установленные, м | Потребность в установке, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 0+000 | 0+126 | Слева |  | 126 |  | 126 |
| 2 | 0+000 | 0+126 | Справа |  | 126 |  | 126 |
| 3 | 0+130 | 0+766 | Слева |  | 636 |  | 636 |
| 4 | 0+770 | 0+830 | Слева |  | 60 |  | 60 |
| Итого: |  |  |  |  | 948 |  | 948 |